Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 10 sztuk nowych, identycznych drukarek 3D FFF/FDM typu CoreXY ( lub równoważna), zamkniętą komorą i automatycznym systemem zmiany materiału podczas druku. Zakup na potrzeby realizacji usługi „Od pomysłu do produktu – szybkie prototypowanie” dla MSP w ramach projektu 
EDIH-SILESIA „Budowanie i wykorzystanie potencjału sieci EDIH SILESIA SMART SYSTEMS w celu wzmacniania procesów transformacji cyfrowej w województwie śląskim i opolskim w Polsce” / „EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland”, 

Nr projektu programu DIGITAL: 101083499 — EDIH-SILESIA — DIGITAL-2021-EDIH-01, 
Nr projektu programu FENG: FENG.02.22-IP.02-001/23

Wymagania dotyczące specyfikacji drukarki 3D:

- Drukarka 3D w technologii FFF/FDM,

- Przestrzeń robocza druku nie mniejsza niż (XYZ) 230 x 230 x 250 mm,

- Konstrukcja typu CoreXY ,

- Konstrukcja o zamkniętej komorze, zapewniającej stabilne warunki podczas druku z funkcją monitorowania temperatury wewnątrz drukarki,

- Konstrukcja obudowy drukarki w większości wykonana z metalu (np. aluminium),

- System podawania filamentu typu Direct z jedną głowicą,

- Maksymalna prędkość ruchu nie mniejsza niż 400mm/s,

- Maksymalna wartość przyspieszenia nie mniejsza niż 10 000 mm/s,

- Maksymalny przepływ materiału przez głowicę nie mniej niż 20 mm3/s,

- Głowica drukująca:

  - Hot End wykonany w całości z metalu,

  - Dysza wykonana z utwardzanej stali,

  - Maksymalna temperatura głowicy nie mniejsza niż 300oC,

  - Średnica dyszy 0,4mm,

  - Możliwość wymiany dysz na inne rozmiary średnicy,

  - Obsługiwana średnica filamentu 1,75mm,

- Stół roboczy:

  - Podgrzewany stół roboczy o maksymalnej temperaturze nie mniejszej niż 110oC,

  - System magnetycznego mocowania wymiennych elastycznych płyt stalowych,

  - Drukarka wyposażona w minimum dwie elastyczne płyty stalowe poprawiające adhezję,

  - Elastyczne płyty stalowe typu:

    - Teksturowana PEI,

    - Gładka PEI umożlwiająca drukowanie z materiałów wymagających wysokich temperatur stołu, takich jak PA, PC,

- Wyposażona w wentylator chłodzenia wydruku bezpośrednio przy głowicy drukującej oraz dodatkowy wentylator pomocniczy w komorze,

- Wyposażona w filtr powietrza z aktywnym węglem, ograniczający zapach i szkodliwe substancje,

- Wyposażona w czujniki końca filamentu i otwarcia drzwi,

- Posiadająca system automatycznego poziomowania stołu,

- Możliwość automatycznej kalibracji przepływu oraz pomiaru pierwszej warstwy przez czujnik typu LIDAR,

- Wbudowana kamera wewnątrz komory o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080px,

- Funkcja wznawiania drukowania po zaniku zasilania,

- Wyposażona w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 4,8 cala,

- Możliwość podłączenia do Internetu przez LAN lub Wi-Fi,

- Wyposażona w zdalną komunikację i sterowanie z aplikacji, przeglądarki lub smartfona,

- Możliwość zdalnego wysyłania plików do druku oraz przez kastę SD lub Pendrive USB,

- Kompatybilna z darmowymi programami do przygotowywania projektów do druku, (slicerami),

- Kompatybilna w drukowaniu filamentów typu:

  - Standardowego - PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PET,

  - Wymagających wysokich temperatur – PC, PA,

  - Wzmacnianego np. włóknami węglowymi lub szklanymi,

- Wyposażona w system automatycznej zmiany filamentu podczas druku:

  - Umożliwiającego zautomatyzowanego druk wielokolorowego,

  - Automatycznego podawania i wyciągania filamentu,

  - Druku z wykorzystaniem materiału podporowego,

  - Automatycznej zmiany szpuli w przypadku gdy zabraknie filamentu podczas druku,

  - W postaci zamkniętego zasobnika/komory chroniącego przed zanieczyszczeniami i ograniczającego zawilgocenie filamentu,

  - Mieszczącego minimum 4 standardowe szpule,

- Współpracująca z normatywnym napięciem zasilania, jednofazowym, obowiązującym w Polsce,

- Waga nie większa niż 20kg.

Wymagania dotyczące dostawy i gwarancji

- Termin dostawy maszyny do 6 tygodni od podpisania umowy,

- Gwarancja minimum 12 miesięcy.