Oznaczenie nr postępowania: Spr. ARR/16/Z/2026

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie funkcjonalności i potencjału techniczno-organizacyjnego ochrony hybrydowej budynków ARR

Opis stanu faktycznego (istniejącego) uzbrojenia w urządzenia i systemy do ochrony hybrydowej budynku

| Obiekt nr 1 ul. Partyzantów 59 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Serwerownia |  |  |
|  | Dostęp do Internetu |  |  |
| Rejestratory | Kamery wewnętrzne - Dahua DHI-NVR5232-EI | 2 Sztuki |  |
| Kamery Zewnętrzne | Dahua - IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3 | 10 Sztuk |  |
| Kamery Wewnętrzne | Dahua -DH-IPC-HDBW5442R-ASE | 7 Sztuk |  |
| Wideodomofony | Dahua - DHI-VTO6222E-P Komunikacja przez panel Dahua - DHI-VTH2621G-WP | 4 sztuki |  |
| Kontrola dostępu | Otwarcie drzwi wejściowych i szlabanu z wideodomofonu |  |  |
|  | Brak kontroli nad głównym systemem |  |  |
| Głośniki zewnętrzne | Brak |  |  |
| System alarmowy | Satel | 1 sztuka |  |
|  | Brak systemu napadowego. Po stronie ochrony | 2 piloty |  |
| System PPOŻ | Monitorowanie stanów systemu(awaria/pożar) |  |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

| Obiekt nr 1 Partyzantów 59B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Serwerownia |  |  |
|  | Dostęp do Internetu |  |  |
| Rejestrator/y | Kamery wewnętrzne - Dahua DHI-NVR5232-EI | minimum 1 sztuka |  |
| Kamery Zewnętrzne | Dahua - IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3 | 13 Sztuk |  |
| Kamery Wewnętrzne | Dahua -DH-IPC-HDBW5442R-ASE | 16 Sztuk |  |
| Wideodomofony | Dahua - DHI-VTO6222E-P Komunikacja przez panel Dahua - DHI-VTH2621G-WP | 1 sztuka |  |
| Kontrola dostępu | Otwarcie drzwi wejściowych i szlabanu z wideodomofonu | 2 sztuki |  |
|  | Brak kontroli nad głównym systemem | 2 sztuki |  |
| Głośniki zewnętrzne | Brak | 2 sztuki |  |
| System alarmowy | Satel | 1 sztuka |  |
|  | Brak systemu napadowego. Po stronie ochrony | 1 pilot |  |
| System PPOŻ | Monitorowanie stanów systemu(awaria/pożar) |  |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

Opis funkcjonalny wymagany dla uzbrojenia w urządzenia i systemy do ochrony hybrydowej budynku

| Obiekt nr 2 ul. Cieszyńska 365 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Pomieszczenie portierni |  |  |
|  | Dostęp do internetu |  |  |
| Rejestrator/y | Możliwość podłączenia monitora do poglądu wizyjnego | minimum 1 sztuka |  |
|  | Zdalny dostęp z przeglądarki i aplikacji na smartfona |  |  |
|  | Archiwizacja nagrań zdalnie lub na pamięć USB |  |  |
|  | Rozdzielczość nagrywania nie gorsza niż rozdzielczość kamer |  |  |
|  | Retencja nagrań minimu 14 dni wstecz |  |  |
|  | Możliwość ustawiania stref prywatności |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Zewnętrzne | Cyfrowe | minimum 5 sztuk |  |
|  | konstrukcja tubowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Wewnętrzne | Cyfrowe | minimum 5 sztuk |  |
|  | Konstrukcja kopułowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Wideodomofony | Wideodomofon z mechanicznym przyciskiem | 1 sztuka |  |
|  | Podświetlenie nocne diodą LED IR |  |  |
|  | Komunikacja Ethernet |  |  |
|  | Możliwość sterowania otwarciem drzwi |  |  |
|  | Możliwość pracy autonomicznej, bez monitora) |  |  |
|  | Możliwość zdalnej komunikacji |  |  |
|  | Możliwość otwierania za pomocą kart i tokenów zbliżeniowych oraz aplikacji |  |  |
| Kontrola dostępu | Zwora elektromagnetyczna | 2 sztuki |  |
|  | Przycisk wyjścia | 2 sztuki |  |
|  | Czujnik otwarcia drzwi | 2 sztuki |  |
|  | Zdalne sterowanie szlabanem parkingowym | 1 sztuka |  |
| Głośniki zewnętrzne | aktywna tuba | 2 sztuki |  |
|  | regulacja głośności |  |  |
| Komunikacja | Nadajnik alarmowy GSM/LTE do monitorowania stanów wejść, naruszenia wyznaczonych stref i systemu PPOŻ. |  |  |
| System alarmowy PPOŻ | Monitorowanie istniejącego systemu PPOŻ | 1sztuka |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

Opis funkcjonalny wymagany dla uzbrojenia w urządzenia i systemy do ochrony hybrydowej budynku

| Obiekt nr 3 Cieszyńska 365 (budynek Produkcyjny) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Pomieszczenie techniczne |  |  |
|  | Brak dostępu do internetu. Możliwe uzbrojenie |  |  |
| Rejestrator/y | Możliwość podłączenia monitora do poglądu wizyjnego | minimum 1 sztuka |  |
|  | Zdalny dostęp z przeglądarki i aplikacji na smartfona |  |  |
|  | Archiwizacja nagrań zdalnie lub na pamięć USB |  |  |
|  | Rozdzielczość nagrywania nie gorsza niż rozdzielczość kamer |  |  |
|  | Retencja nagrań minimu 14 dni wstecz |  |  |
|  | Możliwość ustawiania stref prywatności |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Zewnętrzne | Cyfrowe | minimum 6 sztuk |  |
|  | konstrukcja tubowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Wewnętrzne | Cyfrowe | minimum 14 sztuk |  |
|  | Konstrukcja kopułowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Wideodomofony | Wideodomofon z mechanicznym przyciskiem | 3 sztuki |  |
|  | Podświetlenie nocne diodą LED IR |  |  |
|  | Komunikacja Ethernet |  |  |
|  | Możliwość sterowania otwarciem drzwi |  |  |
|  | Możliwość pracy autonomicznej, bez monitora) |  |  |
|  | Możliwość zdalnej komunikacji |  |  |
|  | Możliwość otwierania za pomocą kart i tokenów zbliżeniowych oraz aplikacji |  |  |
| Kontrola dostępu | Zwora elektromagnetyczna | 3 sztuki |  |
|  | Przycisk wyjścia | 3 sztuki |  |
|  | Czujnik otwarcia drzwi | 3 sztuki |  |
|  | Uzbrojenie bramy skrzydłowej w automatykę do zdalnego otwierania i zamykania bramy | 1 sztuka |  |
| Głośniki zewnętrzne | aktywna tuba | 2 sztuki |  |
|  | regulacja głośności |  |  |
| Komunikacja | Nadajnik alarmowy GSM/LTE do monitorowania stanów wejść, naruszenia wyznaczonych stref i systemu PPOŻ. |  |  |
| System alarmowy PPOŻ | Monitorowanie istniejącego systemu PPOŻ | 1 sztuka |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

Opis funkcjonalny wymagany dla uzbrojenia w urządzenia i systemy do ochrony hybrydowej budynku

| Obiekt nr 4 ul. Cieszyńska 367 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Pomieszczenie techniczne |  |  |
|  | Brak dostępu do internetu. Możliwe uzbrojenie |  |  |
| Rejestrator/y | Możliwość podłączenia monitora do poglądu wizyjnego | minimum 1 sztuka |  |
|  | Zdalny dostęp z przeglądarki i aplikacji na smartfona |  |  |
|  | Archiwizacja nagrań zdalnie lub na pamięć USB |  |  |
|  | Rozdzielczość nagrywania nie gorsza niż rozdzielczość kamer |  |  |
|  | Retencja nagrań minimu 14 dni wstecz |  |  |
|  | Możliwość ustawiania stref prywatności |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Zewnętrzne | Cyfrowe | minimum 3 sztuk |  |
|  | konstrukcja tubowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Wewnętrzne | Cyfrowe | minimum 6 sztuk |  |
|  | Konstrukcja kopułowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Wideodomofony | Wideodomofon z mechanicznym przyciskiem | 2 sztuki |  |
|  | Podświetlenie nocne diodą LED IR |  |  |
|  | Komunikacja Ethernet |  |  |
|  | Możliwość sterowania otwarciem drzwi |  |  |
|  | Możliwość pracy autonomicznej, bez monitora) |  |  |
|  | Możliwość zdalnej komunikacji |  |  |
|  | Możliwość otwierania za pomocą kart i tokenów zbliżeniowych oraz aplikacji |  |  |
| Kontrola dostępu | Zwora elektromagnetyczna | 2 sztuki |  |
|  | Przycisk wyjścia | 2 sztuki |  |
|  | Czujnik otwarcia drzwi | 2 sztuki |  |
| Głośniki zewnętrzne | aktywna tuba | 2 sztuki |  |
|  | regulacja głośności |  |  |
| Komunikacja | Nadajnik alarmowy GSM/LTE do monitorowania stanów wejść, naruszenia wyznaczonych stref i systemu PPOŻ. |  |  |
| System alarmowy PPOŻ | Montaż czujników dymu |  |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

Opis funkcjonalny wymagany dla uzbrojenia w urządzenia i systemy do ochrony hybrydowej budynku

| Obiekt nr 5 ul. 1 Dywizji Pancernej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis funkcji | Minimalna Liczba Sztuk | Opis Oferenta* |
| Umiejscowienie centrali | Pomieszczenie za recepcją |  |  |
|  | Dostęp do internetu |  |  |
| Rejestrator/y | Możliwość podłączenia monitora do poglądu wizyjnego | minimum 1 sztuka |  |
|  | Zdalny dostęp z przeglądarki i aplikacji na smartfona |  |  |
|  | Archiwizacja nagrań zdalnie lub na pamięć USB |  |  |
|  | Rozdzielczość nagrywania nie gorsza niż rozdzielczość kamer |  |  |
|  | Retencja nagrań minimu 14 dni wstecz |  |  |
|  | Możliwość ustawiania stref prywatności |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Zewnętrzne | Cyfrowe |  |  |
|  | konstrukcja tubowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Kamery Wewnętrzne | Cyfrowe |  |  |
|  | Konstrukcja kopułowa |  |  |
|  | O rozdzielczości minimu 4MP (2688x1520px) 20 kl/s |  |  |
|  | Oświetlenie IR LED i LED o zasięgu minimum 30m |  |  |
|  | Możliwość nagrywania kolorowego obrazy w nocy/słabym świetle |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon (tylko do komunikacji z ochroną) |  |  |
|  | Funkcje AI - minimum ochrona perymetryczna i klasyfikacje obiektów |  |  |
| Wideodomofony | Wideodomofon z mechanicznym przyciskiem | 1 sztuka |  |
|  | Podświetlenie nocne diodą LED IR |  |  |
|  | Komunikacja Ethernet |  |  |
|  | Możliwość sterowania otwarciem drzwi |  |  |
|  | Możliwość pracy autonomicznej, bez monitora) |  |  |
|  | Możliwość zdalnej komunikacji |  |  |
|  | Możliwość otwierania za pomocą kart i tokenów zbliżeniowych oraz aplikacji |  |  |
| Kontrola dostępu | Zwora elektromagnetyczna | 2 sztuki |  |
|  | Przycisk wyjścia | 2 sztuki |  |
|  | Czujnik otwarcia drzwi | 4 sztuki |  |
|  | Zdalne sterowanie szlabanem parkingowym wjazdowym i wyjazdowym | 2 sztuka |  |
| Głośniki zewnętrzne | aktywna tuba | 2 sztuki |  |
|  | regulacja głośności |  |  |
| Komunikacja | Nadajnik alarmowy GSM/LTE do monitorowania stanów wejść, naruszenia wyznaczonych stref i systemu PPOŻ. |  |  |
| System alarmowy PPOŻ | Monitorowanie istniejącego systemu PPOŻ | 2 sztuki |  |
| Okablowanie | Prowadzenie okablowania wewnątrz budynku estetycznie w korytkach |  |  |
|  | Prowadzenie okablowania na zewnątrz estetycznie i wzdłuż istniejących torów kablowych na elewacjach |  |  |
| Inne | Podtrzymanie działania systemu w przypadku zaniku zasilania do czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. |  |  |

…………………………………….. 	………………….…………………..…………………………………………………
      Miejscowość, data                                                      	 Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta